Техническое задание

на систему теплоскат с восточной стороны литейного цеха.

- Выполнить систему теплоскат с восточной стороны кровли литейного цеха (нижней части кровли, водостоках, желобах для предотвращения образования наледи).

- Длина желобов (лотка) – 108м.п., ширина – 160мм, высота – 50мм.

- Количество воронок – 8шт. диам. 140мм.

- Длина водосточных труб – Н=11,3м. Диаметр трубы – 140мм.

Диаметр воронки – 140мм.

- Количество изгибов для труб:

№1 – 3 изгиба; №2 – 7 изгибов; №3 – 2 изгиба; №4 – 3 изгиба; №5 – 2 изгиба;

№6 – 3 изгиба; №7 – 3 изгиба; №8 – 3 изгиба.

- Высота конца труб от земли:

№1 – 23см; №2 – 23см; №3 – 40см; №4 – 23см; №5 – 40см; №6 – 23см; №7 – 40см; №8 – 40см.

- Материал труб – оцинкованный лист.

- Место прохождения трубы – снаружи.

- Наличие чердачного помещения – нет.

- Здание построено в 1956г.

- Материал кровли – наплавляемый материал – биполь, материал стены – кирпичная.